- METÓDA LISSAJOUSOVYCH OBRAZCOV

SCHÉMA ZAPOJENIA:

fN

fX

OSC

x

y

POPIS MERANIA:

Táto metóda sa zakladá na porovnávacej metóde. Pri meraní musíme mať okrem neznámej frekvencie fX aj napätie známej frekvencie. Zdroj známej frekvencie by mal byť preladiteľný. Osciloskop pracuje s vypnutou časovou základňou v súradnicovom režime x-y. Zmenou frekvencie fN nastavíme stojací do seba uzavretý LISSAJOUSOV obrazec. Pri vyhodnocovaní pomeru frekvencie fX a fN zistíme počet dotykových bodov m na dotyčnici vedenej k obrazcu v smere osi x a počet dotykových bodov n na dotyčnici k obrazcu v smere osi y.

mfX=nfNfX=nmfNPotom:

Meranie urobte pri frekvenciach: 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 Hz.

fX = 100Hz

fG = 101Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 2

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNÔT:

fX = 250Hz

fG = 251Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 5

fX = 200Hz

fG = 201Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 4

fX = 150Hz

fG = 150Hz

Δf = 0Hz

m = 1

n = 3

fX = 50Hz

fG = 51Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 1

fX = 25Hz

fG = 25,2Hz

Δf = 0,2Hz

m = 2

n = 1

fX = 400Hz

fG = 401Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 8

fX = 350Hz

fG = 351Hz

Δf = 1Hz

m = 1

n = 7

fX = 300Hz

fG = 300Hz

Δf = 0Hz

m = 1

n = 6

- METÓDA JASOVEJ MODULÁCIE STOPY

x1

OSC

ZDROJ

RC GENERÁTOR

R

C

N

R

MODULÁCIA

SCHÉMA ZAPOJENIA:

POPIS MERANIA:

Napätím s nižšou frekvenciou vynásobíme kruhovú časovú základňu. Na jej realizáciu potrebujeme 2 približne rovnaké napätia s fázovým posuvom 90°, ktoré privedieme na vstup horizontálneho a vertikalného zosilňovača osciloskopu. Získame ich zo zdroja napätia pomocou článku RC. Napätím vyššej frekvencie modulujeme jas obrazovky. Na krožnici sa objavia úseky s vyšším a nižším jasom. Ak sa splní podmienka, že pomer modulačnej frekvencie a frekvencie z ktorej sme vytvorili kruhovú časovú základňu, je celé číslo, úseky na kružnici stoja. Počet úsekov s vyšším jasom m určuje, koľkokrát je modulačná frekvencia vyššia ako frekvencia, ktorou sme vytvorili časovú základňu.

fX = mfN

Meranie urobte pri frekvencii: 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 Hz.

Na milimetrový papier nakreslite opravnú krivku.

fX = 450Hz

fG = 450Hz

Δf = 0Hz

fX = 500Hz

fG = 500Hz

Δf = 0Hz

fX = 550Hz

fG = 555Hz

Δf = 5Hz

TABUĽKY NAMERANÝCH HODNÔT:

fX = 600Hz

fG = 601Hz

Δf = 1Hz

fX = 650Hz

fG = 652Hz

Δf = 2Hz

fX = 700Hz

fG = 701Hz

Δf = 1Hz

fX = 750Hz

fG = 752Hz

Δf = 2Hz

fX = 800Hz

fG = 800Hz

Δf = 0Hz

HODNOTENIE MERANIA: