a) SCHÉMA ZAPOJENIA:

OSC

U

D

R

y

x

POPIS MERANIA:

Ak chceme zobraziť charakteristiku diódy v priamom smere, na napájanie použijeme striedavé napätie. Na horizontálny vstup osciloskopu privádzame napätie z objektu merania (diódy). Os x je zväčša osou napätia. Na vertikálny vstup osciloskopu privádzame obraz prúdu, ktorý objektom tečie. Obraz prúdu získame tak, že do cesty prúdu objektom zaradíme rezistor malej ohmickej hodnoty, ktorý slúži ako prevodník prúdu na napätie. Na milimetrový papier nakreslíte zobrazenú charakteristiku polovodičovej diódy.

b) SCHÉMA ZAPOJENIA:

U

R1

R2

OSC

C

x

y

POPIS MERANIA:

Na zobrazenie hysteréznej slučky, ktorá vyjadruje závislosť magnetickej indukcie B od intenzity magnetického poľa H, sa používa magnetický materiál, zväčša v tvare toroidu s dvoma vinutiami. Primárne vinutie s počtom závitov N1 vytvára magnetický tok a napája sa zo zdroja striedavého prúdu. Pomocou tohto prúdu určujeme intenzitu magnetického poľa H (H = NI). Sekundárne vinutie s počtom závitov N2 má pripojený integračný článok RC, pomocou ktorého získame priebeh magnetickej indukcie B v jadre. Úlohou integračného článku je dosiahnuť správne fázové pomery medzi prúdom, ktorý vytvára magnetické pole v jadre a napätím, ktoré privádzame na vertikálny vstup osciloskopu a ktoré je obrazom magnetickej indukcie. Na milimetrový papier nakreslite zobrazenú hysteréznu slučku.

HODNOTENIE MERANIA: